Архитектура персонального компьютера

Основные характеристики компьютеров

Архитектура компьютера – это его устройство и принципы взаимодействия его основных элементов – логических узлов, среди которых основными являются

- процессор,

- внутренняя память (основная и оперативная),

- внешняя память

- устройства ввода-вывода информации (периферийные).

Каждый логический узел компьютера выполняет свои функции.

Центральный процессор — электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.

Рисунок 1 – Процессор

Функции процессора

- обработка данных (выполнение над ними арифметических и логических операций);

- управление всеми остальными устройствами компьютера.

Характеристики процессора:

- Тактовая частота (в МГц, ГГц) и подразумевает под собой количество тактов (вычислений) в секунду.

- Частота шины – тактовая частота (в МГц), с которой происходит обмен данными между процессором и системной шиной материнской платы.

- Множитель – коэффициент умножения, на основании которого производится расчет конечной тактовой частоты процессора, методом умножения частоты шины на коэффициент (множитель).

- Разрядность (32/64 bit) — максимальное количество бит информации, которые процессор может обрабатывать и передавать одновременно.

- Кэш-память первого уровня, L1 — это блок высокоскоростной памяти, который расположен на ядре процессора, в него помещаются данные из оперативной памяти. Сохранение основных команд в кэше L1 повышает быстродействие процессора, так как обработка данных из кэша происходит быстрее, чем при непосредственном взаимодействии с ОЗУ.

- Кэш-память второго уровня, L2 — это блок высокоскоростной памяти, выполняющий те же функции, что и кэш L1, однако имеющий более низкую скорость и больший объем.

- Кэш-память третьего уровня обычно присутствует в серверных процессорах или специальных линейках для настольных ПК.

- Ядро – определяет большинство параметров центрального процессора: тип сокета, диапазон рабочих частот и частоту работы FSB. характеризуется следующими параметрами:

- Техпроцесс Масштаб технологии (мкм), которая определяет размеры полупроводниковых элементов, составляющих основу внутренних цепей процессора.

- Напряжение, которое необходимо процессору для работы и характеризует энергопотребление.

- Тепловыделение – мощность (Вт), которую должна отводить система охлаждения, чтобы обеспечить нормальную работу процессора.

- Тип сокета – то есть разъём для установки процессора на материнской плате.

Оперативная память или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

Рисунок 2 – Оперативная память

Функции оперативной памяти:

- прием информации от других устройств;

- запоминание информации;

- передача информации по запросу в другие устройства компьютера.

Характеристики оперативной памяти:

- форм-фактор (размер);

- тип DDR — 1, 2, 3, 4;

- тайминги – длительность импульсов и пауз обновления ячеек памяти;

- тактовая частота оперативной памяти — частота в МГц (количество импульсов в секунду), с которой работает оперативная память;

- тактовая частота шины — частота канала, по которому идёт обмен данными между оперативной памятью и процессором;

- пропускная способность — это сколько за секунду времени может быть «пропущено» данных через плату оперативной памяти;

- объём;

- напряжение.

Жёсткий диск, винчестер (накопитель на жёстких магнитных дисках, или НЖМД) — запоминающее устройство произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи.

Винчестер является основным накопителем данных в большинстве компьютеров. Именно на жёсткий диск устанавливается операционная система или другое программное обеспечение.

Рисунок 3 – Жёсткий диск

Характеристики жёстких дисков:

- форм-фактор;

- объём;

- скорость вращения шпинделя;

- исполнение геометрии;

- интерфейс подключения;

- объём буфера;

- наработка на отказ;

- среднее время ожидания;

- энергопотребление и тепловыделение.

Видеокарта— устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора.

Рисунок 4 – Видеокарта

Характеристики видеокарт:

- тип подключения;

- предназначение;

- производитель видеопроцессора (GPU);

- частота GPU, МГц;

- количество занимаемых слотов на материнской плате;

- тип видеопамяти;

- объем видеопамяти, ГБ;

- тактовая частота видеопамяти, МГц;

- шина обмена данными с памятью, бит;

- низкопрофильные карты;

- тип охлаждения;

- поддержка SLI и CrossFire;

- поддержка разных версий DirectX;

- видеовыходы;

- необходимость дополнительного питания.

В основе архитектуры современных ЭВМ лежит магистрально-модульный принцип (рис. 26), который позволяет комплектовать нужную конфигурацию и производить необходимую модернизацию. Он опирается на шинный принцип обмена информацией между модулями

Рисунок 5 – Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Системная шина или магистраль компьютера включает в себя три многоразрядные шины:

- шину данных – для передачи различных данных между устройствами компьютера;

- шину адреса – для адресации пересылаемых данных, то есть для определения их местоположения в памяти или в устройствах ввода/вывода;

- шину управления, которая включает в себя управляющие сигналы, которые служат для временного согласования работы различных устройств компьютера, для определения направления передачи данных, для определения форматов передаваемых данных и т. д.

Основой построения модульного устройства компьютера является материнская (или системная) плата — печатная плата, которая содержит основную часть устройства (рис. 6).

Рисунок 6 – Материнская плата

На системной (материнской) плате размещаются:

- микропроцессор;

- математический сопроцессор;

- генератор тактовых импульсов;

- микросхемы памяти;

- контроллеры внешних устройств;

- звуковая и видеокарты;

- таймер.

Многообразие компьютеров

В настоящее время рынок персональных компьютеров представлен огромным количеством моделей различных конфигураций. Основными факторами, влияющими на дальнейшее развитие компьютерной индустрии, станет снижение цен, появление в этом сегменте рынка все большего числа производителей. Компьютерный бизнес — одна из самых динамично развивающихся сфер как российской, так и мировой экономики.

Также положительную динамику рынка персональных компьютеров связывают с глобальной «мобилизацией» потребителей. Сегодня все больше рядовых пользователей переходят с громоздких настольных машин на портативные ПК — например, ноутбуки и нетбуки. Немудрено, что при таком невероятном многообразии компьютеров пользователю практически невозможно выбрать персональный компьютер самостоятельно.

Существует различные системы классификации ЭВМ:

- по производительности и быстродействию;

- по назначению;

- по уровню специализации;

- по типу используемого процессора;

- по особенностям архитектуры;

- по размерам.

Рассмотрим одну из таких классификаций.

1. Персональные компьютеры

1.1 Стационарные компьютеры. Занимают постоянное место, например, компьютерный стол. Обладают большими вычислительными мощностями чем переносные гаджеты. Выделим основные виды подобных устройств:

- Десктопы. Самые мощные и производительные персональные компьютеры, основным компонентом которого является системный блок, занимающий постоянное место. К блоку подключаются периферийные устройства – клавиатура, мышь, монитор и прочее. Такое устройство является модульным, то есть отдельные его части подлежат замене, что позволяет постоянно обновлять и улучшать показатели работы компьютера.

- Неттопы. По сути это те же десктопы, но они обладают меньшими габаритами и более экономным энергопотреблением. Их производительность меньше, но для некоторых задач она не настолько важна, а вот отсутствие шума для некоторых покупателей является приоритетом. Такой девайс занимает меньше места и его значительно проще разместить в домашних или офисных условиях, что также имеет высокую ценность в некоторых ситуациях.

- Моноблоки. У данного вида стационарных ПК отсутствует видимый системный блок – все его компоненты размещены в мониторе, который так же служит корпусом для комплектующих. Такие устройства обладают высокой эстетичностью и меньшими требованиями к наличию свободного места, а топовые моноблоки практически не уступают по характеристикам привычным десктопам.

1.2. Портативные компьютеры – переносные персональные компьютеры, имеют высокие требования к мобильности конструкции и ее весу, способны работать в автономном режиме, для увеличения которого производители зачастую жертвуют производительностью системы. Этот вид ПК классифицируют следующим образом:

  - Ноутбуки – переносные компьютеры, оснащенные батареей, которая позволяет устройство работать без подключения к электрической сети. В одном корпусе такого гаджета одновременно находятся все необходимые элементы – монитор, клавиатура, процессор и прочая начинка.

  - Нетбуки – это компактные ноутбуки, которые приносят производительность в жертву легкости веса и упрощения мобильности, они отлично подходят для тех, кто любит работать не только за определенным рабочим местом, но и буквально где придется – в поезде, кафе или библиотеке.

  - Планшеты – нечто среднее между смартфонами и ноутбуками. Обладают довольной большой диагональю экрана порядка 10 дюймов, весят заметно меньше ноутбуков. Управляются посредством сенсорного дисплея, хотя, например, планшетные ноутбуки обладают полноценной клавиатурой.

  - Карманные компьютеры и смартфоны. Форм-фактор КПК был крайне популярен на заре нулевых, когда мобильные телефоны еще не предоставляли широких возможностей. Пришедшие на смену КПК смартфоны проигрывают в производительности более тяжелым и мощным ноутбукам, зато они имеют неоспоримое достоинство – они умещаются в карман и их всегда можно иметь под рукой.

2. Вычислительные серверы – благодаря таким компьютерам обеспечивается доступ к сетям, в том числе и интернету. Все файлы и информация, которую пользователь видит на экране монитора при веб-серфинге, хранится на таких серверах. Для таких компьютеров огромную роль играет производительность, но есть и более важная характеристика подобных систем – надежность. Вычислительные серверы должны без сбоев работать весь срок своей службы. Такие типы компьютеров всегда имеют резервные копии данных, что сказывается на общей концепции их архитектуры.

В основе такой аппаратуры лежит параллельная обработка информации, потому серверы стали пионерами в развитии многопроцессорности и многоядерности, которая сегодня используется уже повсеместно.

3. Суперкомпьютеры –профессиональные машины с наиболее высокой на сегодняшний день производительностью, они используются в научных лабораториях и крупном бизнесе. Такое устройство представляет собой целый комплекс компьютерных устройств, который может занимать огромные помещения. Каждый составной элемент подобной махины отвечает за свою конкретную задачу, подобная структуризация и векторная организация позволяют решать самые сложные проблемы, требующие невероятного объема расчетов.

4. Другие виды – многие устройства, которые привычно воспринимаются опосредовано от компьютерной составляющей, например, банкоматы или игровые приставки, также по большому счету являются компьютерами. Бытовая техника тоже имеет в себе встроенные компьютеры, ответственные за выполнение ряда функций. Роботы, которые постепенно получают все большее распространение в нашей жизни, так же являются компьютерными устройствами.

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру

Периферийные (внешние) устройства персонального компьютера подключаются к его интерфейсам и предназначены для выполнения вспомогательных операций. Благодаря этим устройствам компьютерная система приобретает гибкость и универсальность.

По назначению периферийные устройства можно подразделить на:

- устройства ввода данных;

- устройства вывода данных;

- устройства хранения данных.

Рисунок 7 – Классификация периферийных устройств

# Тест Устройство компьютера Архитектура

1.; Компьютер – это:. устройство для работы с текстами;. электронное вычислительное устройство для обработки чисел;. устройство для хранения информации любого вида;. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;. устройство для обработки аналоговых сигналов... 2.; Какое устройство в компьютере служит для обработки информации?. манипулятор "мышь". процессор. клавиатура. монитор. оперативная память.. 3.; Скорость работы компьютера зависит от:. тактовой частоты обработки информации в процессоре;. наличия или отсутствия подключенного принтера;. организации интерфейса операционной системы;. объема внешнего запоминающего устройства;. объема обрабатываемой информации... 4.; Тактовая частота процессора – это:. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени;. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов компьютера;. число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени;. скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода;. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ... 5.; Объем оперативной памяти определяет:. какой объем информации может храниться на жестком диске. какой объем информации может обрабатываться без обращений к жесткому диску. какой объем информации можно вывести на печать. какой объем информации можно копировать.. 6.; Укажите наиболее полный перечень основных устройств:. микропроцессор, сопроцессор, монитор;. центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода;. монитор, винчестер, принтер;. АЛУ, УУ, сопроцессор;. сканер, мышь, монитор, принтер... 7.; Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных компонентов, при которой:. каждое устройство связывается с другими напрямую;. каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную магистраль;. все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины данных, адреса и управления;. устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной последовательности (кольцом);. связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к которому они все подключаются... 8.; Назовите устройства, входящие в состав процессора:. оперативное запоминающее устройство, принтер;. арифметико-логическое устройство, устройство управления;. кэш-память, видеопамять;. сканер, ПЗУ;. дисплейный процессор, видеоадаптер... 10.; Постоянное запоминающее устройство служит для:. сохранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;. хранения программы пользователя во время работы;. записи особо ценных прикладных программ;. хранения постоянно используемых программ;. постоянного хранения особо ценных документов... 11.; Во время исполнения прикладная программа хранится:. в видеопамяти;. в процессоре;. в оперативной памяти;. на жестком диске;. в ПЗУ... 12.; Адресуемость оперативной памяти означает:. дискретность структурных единиц памяти;. энергозависимость оперативной памяти;. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти;. наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти;. энергонезависимость оперативной памяти... 13.; Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:. дисковод;. оперативную память;. мышь;. принтер;. сканер... 14.; Для долговременного хранения информации служит:. оперативная память;. процессор;. внешний носитель;. дисковод;. блок питания... 15.; Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от процесса хранения информации в оперативной памяти:. тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения питания компьютера;. объемом хранимой информации;. различной скоростью доступа к хранимой информации;. возможностью защиты информации;. способами доступа к хранимой информации... 16.; При отключении компьютера информация:. исчезает из оперативной памяти;. исчезает из постоянного запоминающего устройства;. стирается на «жестком диске»;. стирается на магнитном диске;. стирается на компакт-диске... 17.; Дисковод – это устройство для:. обработки команд исполняемой программы;. чтения/записи данных с внешнего носителя;. хранения команд исполняемой программы;. долговременного хранения информации;. вывода информации на бумагу... 18.; Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?. CD-ROM дисковод. жесткий диск. дисковод для гибких дисков. микросхемы оперативной памяти.. 19.; Какое из устройств предназначено для ввода информации:. процессор;. принтер;. ПЗУ;. клавиатура;. монитор... 20.; Манипулятор «мышь» – это устройство:. модуляции и демодуляции;. считывания информации;. долговременного хранения информации;. ввода информации;. для подключения принтера к компьютеру... 21.; Для подключения компьютера к телефонной сети используется:. модем;. факс;. сканер;. принтер;. монитор...

англ. central processing unit, CPU

англ. Random Access Memory, RAM, память с произвольным доступом

англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD

также видеоадаптер, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель

от англ. motherboard, MB или англ. mainboard — главная плата

англ. periphera